# Verslag Practicum 5 – Interrupts en Timers

## Namen: Rens Pastoor, Gijs van Maanen

## Datum: 27-05-2025

## Onderwerp: Practicum 5 – Interrupts en Timers op de ATmega328P (Arduino)

## Inleiding

In dit practicum is gewerkt met twee fundamentele mechanismen van microcontrollers: interrupts en timers. Het doel was om deze mechanismen te gebruiken om real-time besturing te realiseren met behulp van een Arduino, zonder gebruik te maken van de standaard Arduino functies zoals digitalRead() en digitalWrite().

Door middel van drie opdrachten zijn achtereenvolgens polled input, interrupt-gestuurde input en timer-gestuurde output geïmplementeerd.

## Opdracht A – Polling en debouncing

### Doel

Een systeem bouwen met twee knoppen (D10 en D11) en twee LEDs (D5 en D6), waarbij afhankelijk van de knoptoestand de LEDs aangestuurd worden.

### Werking

- Bij indrukken van knop S2 (D10): LED D5 gaat aan.

- Bij indrukken van knop S3 (D11): LED D6 gaat aan en "Hello World!" wordt periodiek verzonden via de seriële poort.

- Bij indrukken van beide knoppen: de LEDs knipperen om-en-om elke 0.5 seconde.

- Debouncing is zelf geïmplementeerd door middel van tijdcontrole met millis().

### Methode

Er is gebruik gemaakt van directe registertoegang (PINB, PORTB, DDRB, enz.) en de _BV() macro voor het instellen van bits. De knoppen zijn via pull-up aangesloten (actief laag). De debouncing is softwarematig opgelost zonder externe bibliotheken.

## Opdracht B – Gebruik van interrupts

### Doel

Herimplementatie van opdracht A, maar dan met behulp van interrupts voor betere respons en efficiëntie.

### Werking

- Pin change interrupts worden gebruikt voor knoppen D10 en D11.

- In de ISR wordt gekeken naar de falling edge van het knopcontact en gedebounced op basis van tijd.

- De toestand van de knoppen wordt bewaard in volatile variabelen om correcte samenwerking met de loop() te garanderen.

- Dezelfde LED-logica als bij opdracht A is behouden, maar gestuurd op basis van interrupt-vlaggen.

### Voordelen t.o.v. opdracht A

- Responsiviteit: snellere detectie van knopacties.

- Efficiëntie: de hoofdloop hoeft geen constante polling uit te voeren.

- Betere structuur: ISR’s zijn kort en krachtig, slechts vlaggen worden aangepast.

## Opdracht C – Timers en counters

### Doel

Gebruik maken van Timer1 om een 4-bit teller aan te sturen via vier LEDs (D5, D6, D8, D9). De snelheid van de teller wordt aangepast met knoppen.

### Werking

- Timer1 draait in CTC-modus met een prescaler van 64.

- Compare Match A ISR verhoogt een 4-bit counter (0–15) en toont dit binair via de vier LEDs.

- Compare Match B ISR laat de ingebouwde LED (D13) knipperen met 1 Hz.

- Pin change interrupts op D10 en D11 verhogen of verlagen de waarde van OCR1A (frequentie van teller).

- De loop() controleert of OCR1A gewijzigd is en past deze aan op een veilige manier met cli()/sei().

### Waarom werkt dit met één timer?

Timer1 heeft twee compare registers (A en B), die onafhankelijk ISR’s kunnen activeren. Zo kunnen we één timer gebruiken voor zowel de tellerfrequentie als een aparte 1 Hz knipperfunctie. Meerdere timers zijn pas nodig als we meer verschillende frequenties of onafhankelijke tijdstaken hebben.

## Hardwareopbouw

- Knoppen zijn verbonden met D10 (PB2) en D11 (PB3) met 10kΩ pull-up weerstand (ingebouwd via PORTB |= ...).

- LEDs op D5 (PD5), D6 (PD6), D8 (PB0), D9 (PB1) met serieweerstanden van 220–470Ω.

- Interne pull-ups worden gebruikt voor stabiele inputdetectie.

## Conclusie

- De opdrachten tonen stap voor stap het belang van interrupts en timers voor real-time systemen.

- Polling (opdracht A) is eenvoudig maar inefficiënt. Interrupts (opdracht B) zorgen voor snellere en betere prestaties.

- Timers (opdracht C) maken het mogelijk om precieze, niet-blokkerende tijdgebaseerde logica te implementeren.

- Directe registermanipulatie geeft volledige controle over de hardware, essentieel voor embedded development.